INF2

Projectleden

Tedjan Hulshof		198110

Dennis Hartmann	197335

Justin Bakker		197068

Roy Heidotting		213497

Melvin Bos		199427

Tim Wennekes		204617

Handleiding Hoofd Module   INF2C

Social Greenhouse

# Handleiding Hoofd Module

INF2C

GroepINF2C

Projectleden:		Studentennummers:	E-mail:

Tedjan Hulshof		198110			tedjan.hulshof@student.stenden.com

Dennis Hartmann	197335			dennis.hartmann@student.stenden.com

Justin Bakker		197068			justin.bakker@student.stenden.com

Roy Heidotting		213497			roy.heidotting@student.stenden.com

Melvin Bos		199427			melvin.bos@student.stenden.com

Tim Wennekes		204617			tim.wennekes@student.stenden.com

In opdracht van

Stenden Hogeschool

Begeleiders

Jeroen Pijpker					jeroen.pijpker@stenden.com

Henk Bakker					henk.bakker@stenden.com

Module

IPR 5.3

Datum: 22-04-2013, Emmen.

# Versiebeheer

| Versie | Revisiedatum | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 22-04-2013 | Initieel ontwerp |

Inhoud

Handleiding Hoofd Module	2

0.	Versiebeheer	3

1.	Inleiding	5

2.	Ontwerp Behuizing	6

3.	Realisatie	7

3.1 Behuizing	7

3.2. Elektronica	9

4.	Eindresultaat	11

5.	Elektronica	12

# Inleiding

In dit document wordt het ontwerp en de bouw van de hoofdunit uitgelegd, zodat indien er meerdere units nodig zijn deze snel ontwikkeld kunnen worden.

Hieronder staat het eerste concept dat met karton gemaakt is, aan de hand van dit concept wordt de uiteindelijke behuizing gemaakt.

# Ontwerp Behuizing

Soort					afmetingen

1 x Voorplaat				180x200x3

1x Achterplaat				180x200x3

1x Tussenplaat				174x194x3

2x Zijpaneel				194x79x3

2x Boven- onderkant			180x79x3

4x Binnenstrip				150x20x3

1x Deksel				186x202x3

4x Rand deksel				206x20x3

Zie hoofd2.esp en deksel.esp voor de illustrator tekeningen.

Aan de hand van het illustrator bestand kan er via de lasersnijder van Stenden myConcept een ontwerp gesneden worden .

# Realisatie

### 3.1 Behuizing

Hieronder een foto van het snij proces zoals dat bij MyConcept gebeurd.

Na enkele minuten is onderstaand het resultaat.

Nadat alles op maat was uitgesneden is er lijm gehaald bij de werkplaats naast MyConcept. Met deze lijm kan het plastic aan elkaar gelijmd worden. Deze dient vervolgens ongeveer 24 uur uit te harden voordat het een stevige behuizing is.

Het lijmen gebeurt in verschillende fasen. Als eerste fase worden volgens bovenstaande foto de platen aan elkaar gelijmd. Hierna kunnen de overige platen bewerkt worden voor het vast maken van de elektronica.

Aan de binnenzijde van het deksel wordt een tochtstrip geplaatst zodat hij spatwaterdicht afgesloten kan worden. Het resultaat hiervan is onderstaande afbeelding:

### 3.2. Elektronica

De hoofdmodule bestaat uit:

- Arduino Mega met ADK

- WiFly rn-xv

- 433 Mhz ontvanger

De Arduino is het belangrijkste deel van deze module. Hierop worden alle berekeningen uitgevoerd.

Voor de 433Mhz ontvanger is er een print gemaakt waar deze ontvanger op aangesloten kan worden.

Hiermee ontvangt de Arduino alle data die door de modules verzonden worden. Alle data word verstuurd met een start- en eind karakter en over het bericht word ook nog een checksum berekend om ze de correctheid van het bericht vast te stellen.

Vervolgens gaat de Arduino iedere vijf minuten deze data versturen naar de server. De Arduino is draadloos verbonden met het internet via de WiFly module. Voor deze module is ook een klein printje gemaakt waar deze makkelijk op aangesloten kan worden.

De Arduino maakt verbinding met een vooraf ingesteld tcp server. De verzamelde correcte data word daarna verstuurd zodat er wat met deze gegevens gedaan kan worden.

Aan de hand van deze bevestigingspunten zit de elektronica goed vast en kan de behuizing worden bewogen zonder schade aan te brengen.

Hier zitten de Arduino en de overige onderdelen vast op de extra bodem.

Hierna kan de accu geplaats worden in de lege ruimte, om vervolgens het deksel erop te monteren.

# Eindresultaat

Indien alles gemonteerd is wordt dit het eindresultaat.